RIDER TÉCNICO PALÁCIO DA CULTURA SÔNIA CABRAL

ILUMINAÇÃO

- 02 - DIMMER DIGITAL 12C/4KW, MARCA BRASIL LIGHTING.

- 06 MÓDULOS DE POTÊNCIA DIGITAIS DE 12 CANAIS 4000 W POR CANAL

- 05 - PROJETOR PLANO CONVEXO DE 1000W, FORNECIDO COM PORTA FILTRO, CABO DE SEGURANÇA, TOMADA MACHO NPB E LÂMPADA DE 1000 W / 240 V.

- 12 - REFLETOR CICLORAMA DE 1000W,  FORNECIDO  COM  PORTA  FILTRO,  TOMADA MACHO NPB E LÂMPADA 189MM DE 1000W/240V.

- 15 - REFLETORES PAR-64, MODELO ITALIANO CANO LONGO, FOCO 5,  FORNECIDO  COM PORTA FILTRO, TOMADA MACHO NPB E LÂMPADA DE 1000 W / 240 V.

- 01 - SPLITTER 2 ENTRADAS 10 SAIDAS, MARCA BRASIL LIGHTING.

- 08 - PROJETOR ELIPSOIDAL 1000W FORNECIDO COM IRIS , FACAS, PORTA GOBO, PORTA FILTRO  ,  CABO  DE  SEGURANÇA  ,  TOMADA  MASCHO  NPB  E  LÂMPADA  T-19 1000W/220V

- 10 - REFLETORES ELIPSOIDAL ETC, P/ LÂMPADAS HALÓGENAS DE ATÉ 750 W, COM ZOOM DE 25º A 50º.

- 10 PC 1000W

- *OBS: SOBRE GELATINAS CONSULTAR O TÉCNICO RESPONSÁVEL.

SONORIZAÇÃO

- 01 KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF

- 06 PEDESTAIS DE MICROFONE

- 01 MESA YAMAHA COM 12 CANAIS

- 02 CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA (AMPLIFICADA); PONTENCIA DE 300 RMS, IMPEDANCIA DE 8 OHMS, TENSÃO 110/230 V, COR PRETO, TRIPÉ PARA A MESMA.

MEDIDAS DO PALCO

01 PALCO COM ELEMENTOS CENOTÉCNICOS CARACTERÍSTICOS DO ESTILO ITALIANO.

ACESSÍVEL POR PLATAFORMA ELEVATÓRIA LATERAL E ESCADA MÓVEL FRONTAL.

ÁREA: 103,95M

- LARGURA NA BOCA DE CENA – 7,11 M

- ALTURA NA BOCA DE CENA – 6 M

- DIMENSÕES: 10,72 X 9,53M

- URDIMENTO (ALTURA) – 7,87

- ALTURA DO PISO DA PLATEIA PARA O PALCO: 1,20M

EQUIPAMENTO PALCO

- 01 - CORTINA DE BOCA DE CENA EM DOIS PANOS COM ABERTURA TIPO AMERICANA CONFECCIONADA EM TECIDO DE VELUDO 60% ALGODÃO + 40% POLYESTER IGNIFUGADO.

- 12 - VARAS DE CENÁRIO NÃO CONTRAPESADAS.

- 04 - VARAS DE ILUMINAÇÃO CONTRAPESADAS + 1 VARA CONTRAPESADA PARA CORTINA BOCA DE CENA.

- 04 - PASTILHA DE CONTRAPESO, 14,00 KG/CADA NUM TOTAL DE 800KG.

- 06 SUPORTES LATERAIS DE ILUMINAÇÃO SOBRE TRILHO.

PARA AS VARAS DE ILUMINAÇÃO DA PLATÉIA FORAM INSTALADAS CABO DE AÇO, COM

CADEIRA E CINTO DE SEGURANÇA PARA POSSIBILITAR A REGULAGEM DOS PROJETORES

(SISTEMA DE RAPEL).

BOCA DE CENA

- BAMBOLINA MESTRA DE VELUDO OURO ENVELHECIDO

- CORTINA DE CORTE VELUDO OURO ENVELHECIDO

- DIMENSÕES DA PORTA DE SERVIÇO PARA ENTRADA DE CENÁRIO: 2.17 DE LARGURA E 3,60 DE ALTURA.

CAMARINS

- 01 - CAMARIM INDIVIDUAL EQUIPADO COM BANHEIRO ACESSÍVEL E ACESSO DIRETO AO PALCO.

- 01 – CAMARIM FEMININO, EQUIPADO COM BANHEIRO (NO 3º PAVIMENTO).

- 01 – CAMARIM MASCULINO, EQUIPADO COM BANHEIRO (NO 3º PAVIMENTO).

LOTAÇÃO

- PLATEIA: 148 LUGARES - SENDO:

144 – ASSENTOS COMUNS;

02 – P.C.R. (RESERVADO PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS);

02 – P.O. (ASSENTOS PARA PESSOA OBESA)

- MEZANINO: 58 LUGARES – SENDO:

40 – POLTRONAS FIXAS

16 – POLTRONAS MÓVEIS

02 – P.C.R. (RESERVADO PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS)

CONTATOS TÉCNICOS

LUZ: ALCIDES PEREIIRA – (27) 99882-8061

PALCO: LUIZ CLAUDIO – (27) 99939-6964

CONTATOS ADMINISTRATIVOS

DIRETORIA – CHARLENE S. BICALHO – (27) 3132-8399

ASSESSOR ESPECIAL – VINICIUS SILVA – (27) 98849-7504

RECEPÇÃO – (27) 3132-8399

E-MAIL: palaciosoniacabral@gmail.com